基于PPO的无人机集群动态区域目标分配方法

技术领域

本发明属于无人机集群任务规划与智能分配技术领域，具体涉及一种基于近端策略优化（Proximal Policy Optimization, PPO）算法的动态区域目标分配智能方法。

背景技术

近年来，随着智能化武器系统的发展以及战场环境的不确定性增强，无人机集群（UAV Swarm）在军事侦察、区域打击、目标搜寻等任务中扮演着越来越重要的角色。无人机集群的任务分配问题，尤其是在动态目标环境下的区域划分与资源配置，成为智能自主系统研究的核心方向之一。

传统的无人机任务分配策略多采用集中式或静态规划方法，如经典的K-means聚类、模糊C均值聚类（FCM）、遗传算法（GA）等。这些方法虽然在静态目标环境下能实现较优的任务分配效果，但在面对战场目标实时变化（例如目标被摧毁、新目标出现或区域环境变化等）时，缺乏自适应性，导致任务响应延迟、资源分配不均衡以及分群结果不合理。

尽管已有多种基于强化学习的任务分配方法取得了初步成果，但仍存在如状态空间高维、动作空间组合复杂、奖励函数设计难度高等挑战。因此，如何在动态环境中实现对目标区域的高效划分和对无人机集群的合理调度分配，依然是当前智能自主系统研究的热点与难点。针对上述问题，提出一种基于PPO算法的动态区域目标分配智能方法。该方法结合战场目标的多维属性，融合动态聚类、三层动作空间设计与自适应奖励函数，引导无人机集群实现高效、稳定、鲁棒的任务执行，为智能集群协作提供理论依据与工程路径。

PPO（Proximal Policy Optimization）是一种基于策略梯度的强化学习算法，旨在解决传统策略梯度算法中存在的更新不稳定、样本效率低等问题，在处理连续动作空间的问题时表现出了良好的性能。因其训练稳定性强、泛化能力好、易于部署等优势，在动态系统调度与智能体多任务协作中被广泛研究和应用算法的核心思想是引入重要性采样，即利用新旧策略的比值来限制新策略的更新幅度，使得策略梯度对过大的训练步长不太敏感。旧策略会对新策略进行优化，但对新策略的改进不能太大，否则会造成训练算法的不稳定。算法会计算新旧策略的差异，并让这个差异保持在信任域内，且不至于太小，这样做可以避免在更新策略时造成过大损失，并确保策略保持稳定。有效解决了传统策略梯度方法易出现策略崩溃和震荡的问题，特别适用于连续动作空间与多目标任务分配问题。PPO算法的优势在于它能够快速地学习和收敛，同时也能保证策略的稳定性，相对容易实现，因此在实际应用中被广泛使用。

发明内容

为了克服在动态环境中静态聚类方法自适应能力弱、资源调配效率低的问题，本发明提供一种基于PPO算法的动态区域目标分配智能方法。针对无人机集群面对动态事件（集群中导引无人机被摧毁、新导引无人机加入等）时的动态区域智能分配问题，融合强化学习与聚类机制，基于目标的多维特征（如位置坐标、重要程度、威胁等级、防御能力等），结合目标多维属性和动态事件处理机制，通过三层动作空间设计、状态空间建模及奖励函数构建，在任务执行过程中引入动态区域划分策略，使无人机集群在面对目标环境变化时，能够实现自适应调整与任务重构，从而提升群体的协同能力和资源利用率。本发明方法可实时响应任务环境变化，在新增目标或目标被摧毁后自动调整任务规划，提升无人机集群协同作战效率，为后续的研究以及工程应用提供新的思路。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案如下：

步骤1：根据无人机集群属性进行任务环境建模；

步骤2：根据目标点属性特征和目标分群中心动态变化过程设计状态空间；

步骤3：针对战场目标的动态事件设计动作空间；

步骤4：综合考虑目标数量均衡性、群体紧凑性和群任务量均衡性设计奖励函数；

步骤5：投喂无人机集群数据进行迭代训练，得到区域目标分配结果；

进一步地，所述步骤1具体如下：

步骤1-1：确定无人机集群属性，包括无人机位置坐标、无人机类型、无人机飞行总航程、无人机攻击能力，其中攻击能力等于无人机载弹数，无人机均实施自杀式攻击，建立无人机集群作战资源模型；

步骤1-2：设空间中有架无人机，无人机集群作战资源，表征单个无人机的特征值，表示无人机位置，表示无人机类型，包括侦察无人机和攻击无人机；表示无人机执行距离；表示无人机进攻能力，所有无人机皆实施自杀式攻击，对于侦察无人机，攻击无人机的进攻能力，表示攻击无人机的载弹量。

进一步地，所述步骤2具体如下：

步骤2-1：在任务环境模型中确定目标点的主要属性，包括描述目标点在空间中分布的位置坐标、目标类型、目标的价值和防御能力等。这些特征为策略的决策提供了基础信息；

步骤2-2：定义包括分群内目标数量、目标点的分布特性（同一目标分群内目标位置 坐标的标准差）、分群目标到中心的平均距离，以及分群内目标的价值总和、防御能力总和及其比值，用以反应不同分群的任务量；

群内目标数量、价值总和、防御力总和及其比值采用Z-Score标准化并通过tanh函数映射到区间，对于分群内目标位置 坐标的标准差以及群内目标到中心的平均距离则采用Min-Max标准化，使其取值在之间，进一步规范了特征的尺度，使得特征在后续的算法计算与决策过程中具有更好的稳定性与可比性。因此，对于每一个目标分群，形成的状态特征如下所示：

将各目标分群的所有特征组合成如下所示的状态矩阵，为智能体提供全面且经过处理的环境状态信息：

进一步地，所述步骤3具体如下：

步骤3-1：采用多步骤决策。设计三层动作空间。每次动作包含三个维度：选择源群（目标所在的初始目标群）、选择目标、选择目标的新归属分群。通过动态调整分群中心和目标的分布，优化分群结果的紧凑性和任务均衡性；

步骤3-2：三层动作空间通过Categorical分布来处理多类别选择。首先，策略网络的输出为每个动作组合的概率分布，通过softmax层对每个动作的概率进行归一化处理，从而生成明确的动作选择概率分布。在执行动作时，根据策略输出的分布，对动作进行采样，从而决定执行的具体动作；

进一步地，所述步骤4具体如下：

步骤4-1：明确奖励函数包含三个主要部分：目标数量均衡性、群体紧凑性和群任务量均衡性；

步骤4-2：衡量目标数量的均衡程度，计算各群体目标数量的方差。方差越小，说明目标数量越均衡，奖励越高。使得集群资源能够更合理地分配到各个群中执行任务，目标数量均衡性奖励函数设计为目标数量方差的倒数。

式中，

为分群内目标数量；为全体分群的目标数量均值；为分群数；

步骤4-3：衡量每个群体内目标位置的聚集程度，计算各群体内目标位置的标准差来评估。标准差越小，表示群体越紧凑。通过计算各群体内目标在𝑥和𝑦轴上的标准差来衡量群体紧凑性。各群内的目标位置聚集度表示为，则群体紧凑性奖励为所有群体标准差的平均值的倒数，计算公式如下：

式中，

步骤4-4：考虑了每个群体任务的分配是否均衡,计算群体中各目标的“目标价值”和“目标防御力”之比首先计算每个群体的任务量指标，该指标是群体中目标重要性与防御力之比的和。然后，计算所有群体任务量指标的方差，方差越小，任务量分配越均衡。计算公式如下：

式中，

步骤4-5：综合以上三个因素，给予不同的权重来计算最终的奖励，权重系数可以根据任务的重要性进行调整，得到综合奖励函数公式为：

其中，𝛼、𝛽、𝛾为权重系数，满足𝛼+𝛽+𝛾=1，可以通过实验进行调节以优化模型性能。

进一步地，所述步骤5具体如下：

无人机集群在动态战场环境中的区域目标分配任务进行训练。训练过程中输入包含多组无人机与目标区域特征数据，通过构建状态空间、三层离散动作空间和多维奖励函数，引导策略网络不断优化分群策略；

在每轮训练中，智能体与环境交互，采集轨迹数据并更新策略网络和价值网络，直至平均奖励值趋于稳定，表明模型收敛。最终输出的策略模型能够根据动态事件实时调整目标区域划分结果与无人机任务分配结果。

本发明的有益效果如下：

本发明方法能够适应战场目标动态变化，实现智能、实时的区域划分，提高目标分配的紧凑性与均衡性，避免资源浪费，显著提升无人机集群的协同效率与任务完成能力，相较传统方法，在分群紧凑性与任务均衡性上均有明显提升，为后续的研究以及工程应用提供新的思路。

附图说明

图1；为本发明方法流程图；

图2；分层动作空间设计示意图；

图3；奖励函数曲线训练1000轮次后趋于收敛结果示意图；

图4；PPO训练后的目标划分示意图，（a）为未发生动态时间前8个导引机时划分结果，（b）为发生动态事件后7个导引机时划分结果。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

本发明提供了一种基于近端策略优化（PPO）算法的无人机集群动态区域目标分配智能决策方法，该方法能够有效解决无人机集群在动态目标环境下的区域智能分配问题。通过融合强化学习技术与动态聚类算法，设计三层动作空间、状态空间及多维奖励函数，实现目标区域的实时智能分配，显著提升无人机集群的协同作战效率。

具体应用步骤如下：

准备工作：无人机集群，表示无人机的数量，为分群内目标数量，为分群数。

S1：根根据无人机集群属性进行任务环境建模；

S2：根据目标点属性特征和目标分群中心动态变化过程设计状态空间，目标点属性特征包括空间中分布的位置坐标、目标类型、目标的价值和防御能力等；

S3：针对战场目标的动态事件设计三层动作空间；见图2为依据动态事件所设计的三层动作空间结构；

S4：确定目标分配综合奖励函数，见图3得出收敛的奖励函数值；

S5：投喂数据进行训练，在发生动态时间后将无人机集群的8个分群见图4（a）动态划分为新的7个群见图4（b）。

实施例：

无人机集群在复杂多目标战场执行任务的过程中，针对高动态场景下的无人机集群中资源在损失后动态重新目标分配，需要考虑无人机集群位置坐标、自身载荷特性（侦察无人机、攻击无人机）、飞行航程、聚类中心位置等信息，结合衡量任务目标的位置坐标、情报确信度、重要性等多维属性，最终决定无人机集群中各无人机的具体群划分以及目标分配。该任务分配方法包括以下步骤：

S1：根根据无人机集群属性进行任务环境建模。

本实施例中，S1包括以下步骤：

S1.1：确定无人机集群属性，包括无人机位置坐标、无人机类型、无人机飞行总航程、无人机攻击能力，其中攻击能力等于无人机载弹数，无人机均实施自杀式攻击，建立无人机集群作战资源模型；

S1.2：设空间中有架无人机，无人机集群作战资源， 表征单个无人机的特征值，表示无人机位置，表示无人机类型，包括侦察无人机和攻击无人机；表示无人机执行距离；表示无人机进攻能力，所有无人机皆实施自杀式攻击，对于侦察无人机，攻击无人机的进攻能力，表示攻击无人机的载弹量。

S2：根据目标点属性特征和目标分群中心动态变化过程设计状态空间，目标点属性特征包括空间中分布的位置坐标、目标类型、目标的价值和防御能力等。

本实施例中，S2包括以下步骤：

S2.1：在任务环境模型中确定目标点的主要属性，包括描述目标点在空间中分布的位置坐标、目标类型、目标的价值和防御能力等。这些特征为策略的决策提供了基础信息；

S2.2：本实施例中，定分群内目标数量、目标点的分布特性（同一目标分群内目标位置坐标的标准差、）、分群目标到中心的平均距离，以及分群内目标的价值总和、防御能力总和及其比值，用以反应不同分群的任务量；

群内目标数量、价值总和、防御力总和及其比值采用Z-Score标准化并通过tanh函数映射到区间，对于分群内目标位置坐标的标准差以及群内目标到中心的平均距离则采用Min-Max标准化，使其取值在之间，进一步规范了特征的尺度，使得特征在后续的算法计算与决策过程中具有更好的稳定性与可比性。因此，对于每一个目标分群，形成的状态特征如下所示：

S2.3：将各目标分群的所有特征组合成如下所示的状态矩阵，为智能体提供全面且经过处理的环境状态信息：

S3：针对战场目标的动态事件设计三层动作空间；见图2为依据动态事件所设计的三层动作空间结构。

本实施例中，S3包括以下步骤：

S3.1：采用多步骤决策。设计三层动作空间。每次动作包含三个维度：选择源群（目标所在的初始目标群）、选择目标、选择目标的新归属分群。通过动态调整分群中心和目标的分布，优化分群结果的紧凑性和任务均衡性；

S3.2：三层动作空间通过Categorical分布来处理多类别选择。首先，策略网络的输出为每个动作组合的概率分布，通过softmax层对每个动作的概率进行归一化处理，从而生成明确的动作选择概率分布。在执行动作时，根据策略输出的分布，对动作进行采样，从而决定执行的具体动作；

S4：确定目标分配综合奖励函数。

本实施例中，S4包括以下步骤：

S4.1：明确奖励函数包含的三个主要奖励值：目标数量均衡性、群体紧凑性和群任务量均衡性；

S4.2：衡量目标数量的均衡程度，计算各群体目标数量的方差。方差越小，说明目标数量越均衡，奖励越高。使得集群资源能够更合理地分配到各个群中执行任务，目标数量均衡性奖励函数设计为目标数量方差的倒数。

式中，

为分群内目标数量；为全体分群的目标数量均值；为分群数；

S4.3：衡量每个群体内目标位置的聚集程度，计算各群体内目标位置的标准差来评估。标准差越小，表示群体越紧凑。通过计算各群体内目标在𝑥和𝑦轴上的标准差来衡量群体紧凑性。各群内的目标位置聚集度表示为，则群体紧凑性奖励为所有群体标准差的平均值的倒数，计算公式如下：

式中，

S4.4：考虑了每个群体任务的分配是否均衡,计算群体中各目标的“目标价值”和“目标防御力”之比首先计算每个群体的任务量指标，该指标是群体中目标重要性与防御力之比的和。然后，计算所有群体任务量指标的方差，方差越小，任务量分配越均衡。计算公式如下：

式中，

S4.5：综合以上三个因素，给予不同的权重来计算最终的奖励，权重系数可以根据任务的重要性进行调整，得到综合奖励函数公式为：

其中，𝛼、𝛽、𝛾为权重系数，满足𝛼+𝛽+𝛾=1，通过实验进行系数调节并优化模型性能。

S5：投喂无人机集群数据进行迭代训练，得到区域目标分配结果。

本实施例中，S5包括以下步骤：

S5.1：投喂无人机集群数据进行进行算法训练，随着迭代的进行，奖励值逐渐趋于平稳，图3中在第500轮训练中基本收敛。PPO算法在有限的迭代次数内找到较优的分群策略，并在后期保持稳定；

S5.2：使用收敛后的网络无人机集群进行区域划分，通过分群结果可视化展示最终的目标分布和簇中心位置，以直观反映算法的优化效果，其中分别展示了经过训练后的目标随导引机数量变化的分群情况，不同颜色表示不同分群。

S5.3：分群结果表明，PPO算法在动态环境中能够灵活调整簇中心的位置，同时确保各簇内目标的紧凑性和簇间的均衡性。具体而言，簇内目标的分布呈现出较强的集聚特性，目标点到簇中心的距离较短，且各簇规模相对均衡，本实施例充分验证了PPO算法对复杂环境下目标分群问题的优化能力。

本发明提出的基于近端策略优化（Proximal Policy Optimization, PPO）算法的动态区域目标分配智能方法，使无人机集群在面对目标环境动态变化时能够实现智能、自适应的区域分配，有效提升无人机集群的协同作战效率，合理配置无人机资源，确保所有无人机相互合作，适用于复杂动态的作战环境，具有广阔的应用前景。