基于随机森林的无人机集群摧毁目标集智能决策方法

技术领域

本发明属于无人机集群智能决策技术领域，具体涉及一种基于随机森林的无人机集群摧毁目标集智能决策方法。

背景技术

现代开放战场中，地面目标数量多、类型复杂、空间分布离散且动态变化快，目标之间还可能存在防御阵地保护高价值目标、局部区域目标密集和目标威胁程度随任务态势变化而变化等情况。无人机集群执行对地目标任务时，受攻击载荷、导引资源、通信保障、航程和任务时间窗口等约束限制，通常不能对全部候选目标同时实施打击。

因此，在目标分群、资源分配和打击次序规划之前，需要先判断哪些目标应纳入摧毁目标集，哪些目标应划入非摧毁目标集。摧毁目标集构建结果直接影响后续规划的目标规模、资源利用效率和协同打击顺序，是无人机集群任务决策中的关键前置环节。

现有目标筛选方法多依赖人工经验、固定阈值或单一规则，难以同时处理目标位置、战略价值、防御能力、距离、方位角以及防御阵地与高价值目标之间的空间作用关系。单棵决策树虽然能够进行分类，但对样本扰动敏感，易产生局部过拟合。随机森林通过Bootstrap抽样、随机特征选择和多棵决策树投票，能够降低局部样本和冗余特征的影响，适于开放战场目标属性的非线性二分类决策。

发明内容

为了克服现有目标筛选方法依赖人工规则、难以处理多维非线性目标属性关系、在动态战场环境下决策稳定性不足的问题，本发明提供了一种基于随机森林的无人机集群摧毁目标集智能决策方法。该方法将目标态势特征、目标价值评分、防御影响修正和随机森林分类决策相结合，实现摧毁目标集与非摧毁目标集的智能划分，为后续目标分群、资源分配和打击次序规划提供输入。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案如下：

步骤1：构建战场候选目标集合，获取目标编号、目标位置、目标类型、战略价值、防御能力、威胁程度和任务相关属性；

步骤2：对候选目标进行数据清洗、缺失值处理、异常值修正、目标类型编码和数值归一化，形成标准化目标态势特征；

步骤3：根据防御阵地与高价值目标之间的空间作用关系，修正目标防御能力和目标重要程度；

步骤4：基于修正后的目标属性、目标到参考位置的归一化距离和方位角，构建目标综合评分；

步骤5：将目标综合评分、归一化距离、方位角、修正防御能力和修正重要程度组成随机森林输入特征向量；

步骤6：根据专家标注、历史任务结果、仿真推演结果或人工构建标签集生成摧毁目标集分类标签；

步骤7：训练随机森林分类模型，并对待决策目标输出摧毁概率或分类标签；

步骤8：根据概率阈值或多数投票结果形成摧毁目标集和非摧毁目标集，并生成模型评估与可视化结果。

进一步地，所述步骤1具体为：设战场候选目标集合T={t_i|i=1,2,...,n}，其中t_i=(id_i,p_i,c_i,v_i,d_i,u_i)，p_i=(x_i,y_i)为目标位置，c_i为目标类型，v_i为战略价值，d_i为防御能力，u_i为威胁程度。根据目标类型将候选目标划分为高价值目标集合H和防御阵地集合D，并设参考位置p_0=(x_0,y_0)。

进一步地，所述步骤3具体为：对于任一防御阵地t_j∈D和高价值目标t_i∈H，计算二者空间距离：

lji=sqrtxj-xi2+yj-yi2

当l_ji≤R_j时，判定目标t_i处于防御阵地t_j作用半径内，令I_ji=1，否则I_ji=0；根据覆盖该目标的防御阵地防御能力修正高价值目标防御能力，并根据受保护高价值目标战略价值修正防御阵地重要程度：

dia=maxdi,maxjinDIjidj

vja=vj+rhosumiinHIjivi

式中，d_i^a为修正防御能力，v_j^a为修正重要程度，rho为重要程度修正系数。

进一步地，所述步骤4具体为：计算目标t_i到参考位置p_0的距离r_i和方位角theta_i，并将距离归一化得到r_i'；基于修正防御能力、修正重要程度、归一化距离和方位角构建目标原始综合评分：

si0=lambdadbetaddia+lambdavvia+lambdarbetarri'+lambdathetathetai

式中，lambda_d、lambda_v、lambda_r、lambda_theta为权重系数，beta_d和beta_r为衰减基数；对s_i^0进行归一化得到目标综合评分score_i。

进一步地，所述步骤5具体为：将第i个目标的随机森林输入特征向量表示为：

Xi=scorei,ri',thetai,dia,viaT

其中score_i为目标综合评分，r_i'为归一化距离，theta_i为方位角，d_i^a为修正防御能力，v_i^a为修正重要程度；根据任务需要，还可加入目标类型、原始防御能力、原始战略价值、威胁程度和局部目标密度等扩展特征。

进一步地，所述步骤6和步骤7具体为：设分类标签y_i∈{0,1}，其中y_i=1表示目标属于摧毁目标集，y_i=0表示目标属于非摧毁目标集。对训练样本进行Bootstrap有放回抽样，得到多个子训练集；每棵CART决策树在节点处分裂时随机选取候选特征，并依据基尼系数选择最优划分：

GiniA=1-sumcin0,1pc2

式中，A表示当前节点样本集合，p_c表示第c类样本比例。多棵决策树训练完成后形成随机森林分类模型。

进一步地，所述步骤8具体为：将待决策目标特征向量X_i输入随机森林分类模型，各决策树分别输出分类结果，目标属于摧毁目标集的概率为：

Pi=1/Bsumb=1BIhbXi=1

当P_i≥tau时，将目标t_i加入摧毁目标集；当P_i<tau时，将目标t_i加入非摧毁目标集。若模型不可用、模型加载失败或摧毁目标集为空，则采用规则阈值、Top-K排序或加权聚类作为备用策略。

本发明的有益效果如下：本发明能够将复杂开放战场目标态势转化为可学习特征向量，自动划分摧毁目标集和非摧毁目标集；能够引入防御阵地对高价值目标的影响修正，提高目标价值表达的合理性；相比单棵决策树具有更强的鲁棒性和抗过拟合能力；能够输出特征重要性、混淆矩阵和分类指标，提高决策过程的可解释性；能够与后续目标分群、资源分配和打击次序规划衔接，并通过二维或三维目标分布图和分类器性能对比图提高工程应用可验证性。

附图说明

图1为本发明方法整体流程图。

图2为本发明目标态势特征构建流程图。

图3为本发明随机森林模型训练与推理流程图。

图4为本发明摧毁目标集与非摧毁目标集三维分布示意图。

图5为本发明随机森林与对比分类模型性能对比示意图。

图6为本发明随机森林特征重要性示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。应当理解，以下实施方式用于说明本发明的技术方案，而非限定本发明的保护范围。

针对无人机集群对地目标任务中的摧毁目标集构建问题，本发明将候选目标划分为摧毁目标和非摧毁目标两类。摧毁目标集不是最终打击次序，而是目标分群、资源分配和打击次序规划的前置输入。通过先行确定摧毁目标集，能够降低后续规划模块的搜索规模，并使有限无人机资源优先作用于战略价值高、任务收益大或态势上更应优先处理的目标。

准备工作：设候选目标集合为T={t_i|i=1,2,...,n}，每一目标具有目标编号、空间坐标、目标类型、战略价值、防御能力和威胁程度。设输出标签y_i∈{0,1}，其中y_i=1表示目标属于摧毁目标集，y_i=0表示目标属于非摧毁目标集。

该摧毁目标集智能决策方法包括以下步骤：

S1：目标态势数据获取。获取开放战场环境下的目标态势数据，数据可由侦察感知系统、态势数据库、历史任务记录、仿真推演系统或人工构建数据集提供。

S2：目标属性预处理。对目标态势数据进行字段统一、缺失值处理、异常值修正、目标类型编码和数值归一化，使目标属性满足随机森林分类模型输入要求。

S3：防御影响修正。参见图2，计算防御阵地与高价值目标之间的空间距离，当高价值目标处于防御阵地作用半径内时，更新该目标的防御能力，并根据受保护高价值目标的战略价值更新防御阵地重要程度。

S4：目标综合价值评分。计算目标到参考位置的距离和方位角，结合修正防御能力、修正重要程度、归一化距离和方位角得到目标综合评分score_i。

S5：随机森林特征向量构建。将score_i、r_i'、theta_i、d_i^a和v_i^a按固定顺序组成输入特征向量X_i，保证训练、模型保存、模型加载和推理阶段的输入一致。

S6：训练标签构建。分类标签可来自专家标注、历史任务结果、仿真推演结果或人工构建标签集；在缺少正式监督标签的工程验证阶段，可选地采用规则决策结果或聚类结果生成伪标签辅助训练，但该伪标签不作为正式监督学习标签来源的限定。

S7：随机森林模型训练。对训练样本进行Bootstrap抽样，训练多棵CART决策树，在各节点根据随机候选特征和基尼系数完成划分，多棵决策树形成随机森林分类模型。

S8：待决策目标推理与目标集生成。将待决策目标输入随机森林分类模型，得到摧毁概率P_i；根据概率阈值tau或多数投票结果生成摧毁目标集和非摧毁目标集。当模型不可用时采用规则阈值、Top-K排序或加权聚类作为备用策略。

S9：与后续任务规划模块衔接。将摧毁目标集输入目标分群模块，由PSO、PPO或其他分群方法形成区域目标分群，再结合攻击、导引和通信无人机资源进行资源分配、任务完成率评估和打击次序规划。

S10：可视化与评估输出。参见图3至图6，生成混淆矩阵、特征重要性、目标评分分布、二维或三维目标分布图以及随机森林与决策树、KNN等分类模型的性能对比图，用于验证模型效果和审查目标集划分结果。

本发明方法流程参见图1。首先获取候选目标态势数据并进行预处理；其次根据防御阵地与高价值目标之间的空间作用关系修正目标属性；然后构建目标综合评分和随机森林输入特征向量；再训练或加载随机森林分类模型输出摧毁概率；最后根据阈值或投票结果生成摧毁目标集和非摧毁目标集，并将结果输入后续无人机集群任务规划模块。